INFORMAŢII COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ŞI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT MAJOR ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANŢE PERICULOASE

Conform Anexei 6 din Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

OMV PETROM S.A.

Societate administrată

în sistem dualist.

Divizia

Nume Expeditor

Functia

Tel.	 +40 21 4000 000

Fax	 +40 21 4000 000

Mobil	 xxxx xxx xxx

prenume.nume@petrom.com

Coralilor 22, sector 1,

cod poştal 013329

Bucureşti, România

Petrom City

Atribut fiscal R,

C.U.I. 159 0082,

RC J40/8302/1997

Capital social vărsat

și plătit:

5.664.410.833,50 lei

www.omvpetrom.com

tel:  +4 (021) 402 22 01

Partea 1.

1. Numele sau denumirea comercială a operatorului şi adresa completă a amplasamentului respectiv

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie X Petromar – Sector Terminal Midia

Com. Corbu, str. Petromarului  nr.2, jud. Constanţa

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidenţa reglementărilor şi/sau a dispoziţiilor administrative de punere în aplicare a Legii 59/2016 şi că notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorităţii competente

Sector Terminal Midia este clasificat ca obiectiv cu risc major în conformitate cu Legea 59/2016, pe amplasament fiind prezente substanţe periculoase în cantităţi egale sau mai mari decât cantităţile relevante prevăzute în Anexa 1, părţile 1 şi 2.

Notificarea prevăzută la art.7 alin. (1) a fost transmisă către Secretariatul de Risc (SRAPM) în data de 21.08.2018 (număr înregistrare la APM Constanţa 10020/21.08.2018).

Raportul de securitate prevăzut la art.10 alin.(1) a fost înaintat către SRAPM în 27.08.2018 (număr înregistrare APM Constanţa 10196/27.08.2018).

3. Explicarea, în termeni simpli, a activităţii sau a activităţilor desfăşurate în cadrul amplasamentului

În cadrul Sectorului Terminal Midia se realizează condiţionarea fizică a hidrocarburilor extrase din platoul continental al Mării Negre, în vederea asigurării parametrilor calitativi de preluare şi transport, după cum urmează:

- Gazele sunt supuse unui proces de recuperare a fracţiei C3+ (amestec de hidrocarburi, în general C3 şi C4), în vederea asigurării calităţii necesare pentru livrarea gazelor către Transgaz şi alţi consumatori; fracţia C3+ recuperată este livrată cu cisterne de cale ferată către clienţi.

- Ţiţeiul este stabilizat, separat de impurităţi şi transportat către clienţi prin intermediul CONPET.

În cadrul Sectorului Terminal Midia se desfaşoară, în principal, următoarele activităţi:

- transportul hidrocarburilor prin conducte;

- separarea şi stabilizarea ţiţeiului în instalaţia de tratare ţiţei;

- tratarea gazelor naturale cu recuperarea fracţiei C3+ şi asigurarea calităţii gazului metan în conformitate cu specificaţia de livrare şi transport;

OMV PETROM S.A.

Societate administrată

în sistem dualist.

Divizia

Nume Expeditor

Functia

Tel.	 +40 21 4000 000

Fax	 +40 21 4000 000

Mobil	 xxxx xxx xxx

prenume.nume@petrom.com

Coralilor 22, sector 1,

cod poştal 013329

Bucureşti, România

Petrom City

Atribut fiscal R,

C.U.I. 159 0082,

RC J40/8302/1997

Capital social vărsat

și plătit:

5.664.410.833,50 lei

www.omvpetrom.com

tel:  +4 (021) 402 22 01

- depozitarea ţiţeiului şi fracţiei C3+ în rezervoare;

- încărcarea fracţiei C3+ în cisterne de cale ferată;

- producerea de utilităţi (energie electrică, abur) pentru consumul propriu.

4. Denumirile comune sau, în cazul substanţelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de periculozitate a substanţelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase

Sectorul Terminal Midia este clasificat drept obiectiv care intră sub incidenţa prevederilor Legii 59/2016, datorită existenţei pe amplasament a următoarelor capacităţi de depozitare:

- pentru fracţia C3+, capacitatea de depozitare este peste nivelul superior din Anexa 1, Partea 2, pct.18-„Gaze lichefiate inflamabile, categoria 1 sau 2 (inclusiv GPL) şi gaz natural”

- pentru ţiţei, capacitatea de depozitare se află între nivelul inferior şi cel superior din Anexa 1, Partea 1, P5c.

Fracţia C3+ este clasificată ca substanţă periculoasă în conformitate cu Regulamentul EC nr. 1272/2008 (CLP/GHS), în categoria lichid şi vapori extrem de inflamabili (simbol de pericol H224).

Ţiţeiul este clasificat ca substanţă periculoasă în conformitate cu Regulamentul EC nr. 1272/2008 (CLP/GHS), în categoria lichid şi vapori foarte inflamabili (simbol de pericol H225).

Fracţia C3+ prezintă pericolul menţionat în Legea 59/2016, Anexa1, Partea 1 E2 – periculoase pentru mediul acvatic la categoria cronic, categoria 2, cu simbolul de pericol H411 în conformitate cu Regulamentul EC nr. 1272/2008 (CLP/GHS). Prin amplasarea sectorului nu există pericolul de afectare a mediului acvatic.

5. Informaţii generale cu privire la modalităţile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informaţii adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic

O situaţie de urgenţă care poate afecta bunuri materiale, persoane sau mediul înconjurător va fi notificată (anunţată) de către Celula pentru situaţii de urgenţă a S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie X Petromar organismelor cu atribuţiuni de resort şi adusă la cunoştinţă celor care este posibil a fi afectaţi. Următoarele date vor fi furnizate:

- natura accidentului ce a avut loc;

- substanţele degajate şi cantitatea;

- viteza şi direcţia vântului;

- timpul estimat în care ajunge norul toxic;

- date despre substanţă şi măsuri de prevenire împotriva substanţei;

- modalităţi de protecţie a personalului şi populaţiei.

OMV PETROM S.A.

Societate administrată

în sistem dualist.

Divizia

Nume Expeditor

Functia

Tel.	 +40 21 4000 000

Fax	 +40 21 4000 000

Mobil	 xxxx xxx xxx

prenume.nume@petrom.com

Coralilor 22, sector 1,

cod poştal 013329

Bucureşti, România

Petrom City

Atribut fiscal R,

C.U.I. 159 0082,

RC J40/8302/1997

Capital social vărsat

și plătit:

5.664.410.833,50 lei

www.omvpetrom.com

tel:  +4 (021) 402 22 01

Pe amplasamentul Sectorului Terminal Midia este amplasată o sirenă electronică cu zona de audibilitate care acoperă raza maximă de afectare a vecinătăţilor. Această sirenă este folosită pentru alarmarea vecinilor care ar putea fi afectaţi. Codul sonor de declanşare al "alarmei la dezastre" şi urgenţă chimică în afara amplasamentului este format dintr-un semnal modulat de 2 minute şi constă din 5 sunete (impulsuri) a câte 16 secunde fiecare, cu o pauză de 10 secunde între ele.

Codul sonor de încetare al alarmei la dezastre (chimice) constă dintr-un sunet continuu cu aceeaşi intensitate, având durata de 2 minute.

În toate cazurile considerate posibile (incendii de masă, explozii, cutremur sau altele) se foloseşte semnalul de alarmare pentru dezastre.

Conform dispoziţiilor din Legea 481/2004 privind Protecţia Civilă şi Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, unităţile şi agenţii economici aflaţi în vecinătatea S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie X Petromar – Sector Terminal Midia, au obligaţia să-şi constituie celule de urgenţă civilă proprii, care vor stabili legătura şi vor acţiona în concordanţă cu informaţiile primite de la  Celula pentru situaţii de urgenţă a S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie X Petromar.

Populaţia din zona afectată trebuie să adopte un comportament specific situaţiilor de urgenţă respectând următoarele măsuri:

• din momentul depistării sau avertizării primite vor anunţa la 112 – apel unic de urgenţă despre pericolul creat sau dacă există date sau indicii despre persoane care prezintă simptome de intoxicare cu substanţe chimice (ex: miros înţepător şi sufocant, usturime a ochilor, nasului şi gâtului, tuse, senzaţii de sufocare şi scurgeri din nas, pierderea conştiinţei);

• dacă se află în afara unor clădiri, populaţia afectată trebuie să se îndepărteze cât mai repede şi la distanţă cât mai mare de zona de pericol, pe direcţie perpendiculară direcţiei vântului; pe cât posibil, deplasarea se va face în mod ordonat şi fără a se crea panica;

• este deosebit de important ca în momentul producerii unor astfel de evenimente populaţia să se adăpostească în clădiri, asigurând rapid primele măsuri de etanşeizare a uşilor şi ferestrelor utilizând pentru izolare materiale aflate la îndemână (produse textile, bureţi, chit, bandă izolatoare);

• se va opri orice instalaţie de aer condiţionat sau de ventilare şi nu se vor părăsi clădirile decât la încetarea alarmei transmisă prin mijloacele specifice;

• se vor folosi neapărat mijloacele de protecţie individuală specifice, dacă există (mască contra gazelor, costum de protecţie) sau improvizate (mască de tifon sau pânză suprapusă, între care se introduce vată, care se umezesc şi se aplică peste nas şi gură legându-se la ceafă);

• pentru protecţia întregului corp se mai pot folosi costume de lucru din pânză cauciucată, pelerine şi costume din materiale plastice rezistente, căciuli, şepci, cizme de cauciuc, bocanci, mănuşi de cauciuc menajere, sau din piele;

• acolo unde există adăpost de protecţie civilă se va căuta imediat pătrunderea în interiorul acestuia şi închiderea ermetică a uşilor;

• părăsirea clădirilor, adăposturilor se va face numai la înştiinţarea organelor specializate prin semnalul de „Încetare a alarmei” sau prin alte mijloace de comunicare specifice.

OMV PETROM S.A.

Societate administrată

în sistem dualist.

Divizia

Nume Expeditor

Functia

Tel.	 +40 21 4000 000

Fax	 +40 21 4000 000

Mobil	 xxxx xxx xxx

prenume.nume@petrom.com

Coralilor 22, sector 1,

cod poştal 013329

Bucureşti, România

Petrom City

Atribut fiscal R,

C.U.I. 159 0082,

RC J40/8302/1997

Capital social vărsat

și plătit:

5.664.410.833,50 lei

www.omvpetrom.com

tel:  +4 (021) 402 22 01

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic; informaţii cu privire la locul unde este posibil să se obţină, la cerere, informaţii mai detaliate despre inspecţie şi planul de inspecţie, sub rezerva dispoziţiilor art. 22;

Ultima inspecţie a autorităţilor competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 a fost efectuată în amplasamentul Sector Terminal Midia în perioada 10-12.05.2017. Informaţii detaliate despre inspecţie şi planul de inspecţie pot fi obţinute, la cerere, prin Secretariatul de Risc (SRAPM), la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, sau la S.C.OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie X Petromar, fax 0241 585 420.

7. Detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante, sub rezerva cerinţelor de la art. 22.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate, în scris, la sediul Zonei de Producţie X Petromar, situat în Constanţa, Incinta Port, Dana 34, cod 900900.

Partea 2.

1. Informaţii generale cu privire la natura pericolelor de accident major, inclusiv cu privire la efectele lor potenţiale asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, şi detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore şi măsurile de control pentru gestionarea acestora.

Sursele de pericol din cadrul Sectorului Terminal Midia sunt reprezentate de hidrocarburile prelucrate şi stocate în cadrul instalaţiilor de tratare a ţiţeiului şi recuperare a fracţiei C3+ din gazele naturale.

Acestea pot conduce la incendii sau explozii. Riscul de producere a incendiilor sau exploziilor care pot conduce la accidente majore, cu efecte în afara amplasamentului este foarte mic, datorită faptului că au fost luate în considerare, încă din faza de proiectare şi construcţie, măsuri de diminuare a probabilităţii de iniţiere a incendiului şi a gravităţii consecinţelor.

Scenariile de accidente majore cu efect în afara amplasamentului sunt:

- explozie tip BLEVE a unui rezervor conţinând fracţie C3+  - radiaţie termică

- raza de acţiune în afara amplasamentului, în partea de est: 365 m zona IV; 269 m zona III; 172 m zona II; 78 m zona I

- explozie tip BLEVE a unui rezervor conţinând fracţie C3+  - suprapresiune

- raza de acţiune în afara amplasamentului, în partea de est: 329 m zona IV; 165 m zona III; 109 m zona II; 64 m zona I

- explozie tip BLEVE a unui vagon-cisternă conţinând fracţie C3+ - radiaţie termică

- raza de acţiune în afara amplasamentului, în partea de est: 208 m zona IV; 146 m zona III; 89 m zona II; 55 m zona I

OMV PETROM S.A.

Societate administrată

în sistem dualist.

Divizia

Nume Expeditor

Functia

Tel.	 +40 21 4000 000

Fax	 +40 21 4000 000

Mobil	 xxxx xxx xxx

prenume.nume@petrom.com

Coralilor 22, sector 1,

cod poştal 013329

Bucureşti, România

Petrom City

Atribut fiscal R,

C.U.I. 159 0082,

RC J40/8302/1997

Capital social vărsat

și plătit:

5.664.410.833,50 lei

www.omvpetrom.com

tel:  +4 (021) 402 22 01

- explozie tip BLEVE a unui vagon-cisternă conţinând fracţie C3+ - suprapresiune

- raza de acţiune în afara amplasamentului, în partea de est: 239 m zona IV; 119 m zona III; 78 m zona II; 45 m zona I

- incendiu tip jet la rampa încărcare fracţie C3+ - radiaţie termică

- raza de acţiune în afara amplasamentului, în partea de est:

- la momentul iniţial (t0) – 172 m zona IV; 141 m zona III; 127 m zona II; 110 m zona I

- la 10 minute dupa iniţiere (t0+10) – 29 m zona IV; 23 m zona III; 20 m zona II; 17 m zona I

- la 30 minute dupa iniţiere (t0+30) – 24 m zona IV; 19 m zona III; 17 m zona II; 14 m zona I

- la 60 minute dupa iniţiere (t0+60) – 16 m zona IV; 12 m zona III; 10 m zona II; 8 m zona I

- incendiu tip jet instalaţie primire gaze – radiaţie termică

- raza de acţiune în afara amplasamentului, la momentul iniţierii, în funcţie de direcţia vântului:

- Zona I – 200 m la nord; 50 m la est; 20 m la sud; 55 m la vest

- Zona II - 249 m la nord; 100 m la est; 70 m la sud; 105 m la vest

- Zona III - 287 m la nord; 167 m la est; 107 m la sud; 142 m la vest

- Zona IV - 376 m la nord; 226 m la est; 196 m la sud; 230 m la vest.

- după 10 minute, dacă evenimentul nu escaladează, nivelul radiaţiei termice nu mai atinge valori peste limitele zonelor I-IV în nici un punct în afara limitelor amplasamentului.

Zonele I-IV sunt definite după cum urmează:

- Zona I - "efect domino/mortalitate ridicată" este zona în care evenimentul se manifestă cu puterea maximă. Pierderile aşteptate de personal neprotejat surprins în această zonă sunt cuprinse între 50% şi 100%. De asemenea, în această zonă efectele mecanice, termice şi toxice pot iniţia/agrava consecinţele accidentului prin efect domino.

- Zona II - "prag de mortalitate" este zona determinată prin acele valori ale indicatorilor specifici care, odată depăşite, provoacă moartea a cel puţin unei persoane dintre cele expuse la efectele accidentului.

- Zona III - "vătămări ireversibile" este acea zonă în care efectele accidentelor asupra persoanelor surprinse neprotejate conduc la vătămări foarte grave cu caracter permanent.

- Zona IV - "vătămări reversibile" este acea zonă în care accidentele provoacă efecte care, deşi perceptibile pentru populaţie, nu provoacă incapacitate şi sunt reversibile când expunerea încetează.

Efectele asupra sănătăţii populaţiei şi mediului sunt reprezentate de către radiaţia termică generată de incendiu şi, respectiv, unda de presiune rezultată în urma unei explozii.

Având în vedere faptul că hidrocarburile prelucrate în cadrul Sectorului Terminal Midia nu conţin hidrogen sulfurat, nu există riscul unui accident chimic cu efecte asupra sănătăţii populaţiei.

OMV PETROM S.A.

Societate administrată

în sistem dualist.

Divizia

Nume Expeditor

Functia

Tel.	 +40 21 4000 000

Fax	 +40 21 4000 000

Mobil	 xxxx xxx xxx

prenume.nume@petrom.com

Coralilor 22, sector 1,

cod poştal 013329

Bucureşti, România

Petrom City

Atribut fiscal R,

C.U.I. 159 0082,

RC J40/8302/1997

Capital social vărsat

și plătit:

5.664.410.833,50 lei

www.omvpetrom.com

tel:  +4 (021) 402 22 01

În vederea prevenirii şi controlului accidentelor majore, pe lângă măsurile stabilite din proiectare, în cadrul Sectorului Terminal Midia sunt asigurate măsuri tehnice şi organizatorice, din care prezentăm în continuare un sumar al celor mai importante:

- operarea în conformitate cu manualul de operare şi procedurile/instrucţiunile specifice;

- menţinerea instalaţiilor în stare sigură de funcţionare, prin implementarea planurilor de verificare, inspecţii, certificare, întreţinere a echipamentelor conform prevederilor legale şi instrucţiunilor producătorului;

- asigurarea de personal competent pentru operare şi mentenanţă;

- implementarea unui sistem de management privind securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului.

2. Confirmarea faptului că operatorul are obligaţia de a lua măsuri adecvate în cadrul amplasamentului, în special menţinerea legăturii cu serviciile de intervenţie în caz de urgenţă, pentru a acţiona în situaţia accidentelor majore şi pentru a minimaliza efectele acestora

Prin Planul de Urgență Intern și Raportul de securitate, se confirmă faptul că titularul activității are obligația de a lua măsurile interne adecvate pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.

Există un Sistem de Management Integrat, iar acesta include un sistem al procedurilor şi instrucţiunilor pentru operarea instalaţiilor în condiţii de siguranţă şi pentru executarea în

siguranţă a tuturor operaţiilor; mentenanță planificată a echipamentelor; instruire organizată a personalului şi instruire specială pentru siguranţă; planificare instruire şi simulări pentru cazurile de urgenţe; un sistem al măsurătorilor şi înregistrărilor.

Prin politica SSSM (Sănătate, Securitate, Siguranță, Mediu) a companiei OMV Petrom, managementul OMV Petrom, se angajează ca “toate locurile de muncă și procesele să fie sigure pentru noi, părțile interesate și mediul înconjurător".

3. Informaţii corespunzătoare din planul de urgenţă externă elaborat pentru a face faţă oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident. Acestea ar trebui să includă recomandarea de a se urma toate instrucţiunile şi de a se răspunde la toate solicitările din partea serviciilor de intervenţie în caz de urgenţă în timpul unui accident

Celula pentru Situații de Urgență a OMV Petrom – Zona de Productie X Petromar este responsabilă de managementul situațiilor de urgență care ar putea apare în cadrul Sectorului Terminal Midia.

Liderul Celulei pentru Situații de Urgență (Directorul Zonei de Producţie):

- informează autorităţile judeţene cu privire la stările potențial generatoare de situații de urgență și iminenţa producerii acestora;

- evaluează și gestionează situațiile de urgență produse pe teritoriul Sectorului Terminal Midia,

OMV PETROM S.A.

Societate administrată

în sistem dualist.

Divizia

Nume Expeditor

Functia

Tel.	 +40 21 4000 000

Fax	 +40 21 4000 000

Mobil	 xxxx xxx xxx

prenume.nume@petrom.com

Coralilor 22, sector 1,

cod poştal 013329

Bucureşti, România

Petrom City

Atribut fiscal R,

C.U.I. 159 0082,

RC J40/8302/1997

Capital social vărsat

și plătit:

5.664.410.833,50 lei

www.omvpetrom.com

tel:  +4 (021) 402 22 01

stabilește măsuri și acțiuni specifice și urmărește îndeplinirea lor;

- centralizează și transmite la Centrul Operațional, din cadrul Comitetului Județean pentru situații de urgență, date și informații privind apariția și evoluția situațiilor de urgență;

- asigură transmiterea operativă a deciziilor și menținerea legăturilor cu serviciile proprii și forțele externe care intervin în acest scop, conform planurilor de cooperare;

- asigură îndeplinirea altor atribuții sau sarcini în vederea implementării cerințelor legale aplicabile sau a cerințelor organismelor abilitate;

- stabilește atribuțiile membrilor privind modul de intervenție tehnologică și modul cum este asigurată interfața cu forțele externe și autoritățile.

Dacă în cazul unui accident major cu efecte grave, în urma evaluării se constată că situația de urgență produsă depășește capacitatea de intervenție a serviciului de urgenţă, celula pentru situaţii de urgenţă solicită sprijin extern.

La sosirea forţelor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea se pun la dispoziţie toate datele disponibile referitoare la desfăşurarea evenimentului şi a activităţilor în desfăşurare și începe colaborarea cu acestea, sub o conducere unică. Forțele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea preiau conducerea intervenției.

4. Acolo unde este cazul, se indică dacă amplasamentul se află în apropierea teritoriului unui alt stat membru şi dacă există posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere în conformitate cu Convenţia Comisiei Economice a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale.

Nu este cazul.